### Теория и практика виртуального воздушного боя

Количество виртуальных пилотов в Росиии с каждым днем увеличивается, что особенно заметно после выхода любимого большинством из нас, замечательного симулятора Flanker-2.  К сожалению нельзя не отметить и тот факт, что качество летного мастерства многих новичков (да и некоторых, считающих себя опытными), растет чрезвычайно медленно, и чаще всего оставляет желать лучшего.

Причиной этого, на мой взгляд, служит прежде всего практически полное отсутствие в русскоязычном интернете какой бы то нибыло литературы по тактике авиации и  основам боевого применения.

Основная причина, которую я приследовал при написании данного пособия- помочь Российской виртуальной эскадрилии достойно выглядеть при полетах во всемирной лиге фланкера  http://www.fl-air.co.uk/.

В пособии мы рассмотрим как  теоретические аспекты- так и в дальнейшем, предоставим Вашему вниманию ряд практических упражнений, которые позволят совершенствовать навыки пилотирования.

Мы будем опираться в основном на симулятор Flanker-2. Если у Вас еще не пропало желание чего-либо достичь (например усовершенствовать навыки), хочу сразу предупредить- симулятор сложный по определению, качество пилотирования в большой степени зависит от налета. (если у Вас меньше 300-350 часов – можно даже не пытаться победить в воздушном бою кого-то из опытных вирпилов.)

Итак, несмотря на то, что многие начнут сейчас плеваться и ругать меня, начнем мы с основ – с элементарных понятий аэродинамики и теории полета.

Аэродинамика- это наука которая рассматривает полет с точки зрения физики, и воздействия физических велечин на тело, которое движется в воздухе. (да простят меня теоретики за неточное определение). Для того, чтобы иметь первоначальные представления о полете- рассмотрим четыре силы, действующие на самолет- Тягу, подъемную силу, силу тяжести  и сопротивление.

#### Тяга

Тяга это сила, действие которой заставляет преодолевать самолет сопротивление воздуха и инерцию и перемещатся по определенному пути. В полете скорость самолета будет напрямую зависить от тяги. Источником тяги является двигатель ( позвольте тут мне не останавливаться на теоретических основах работы реактивного двигателя.)

Иногда можно услышать, как сравнивают тягу с весом самолета и представляют ее как велечину относительную. В этом случае можно говорить о том, что отношение велечины тяги к весу самолета большее, чем 1 ведет к тому, что самолет может подниматься вертикально вверх подобно ракете, т.е. преодалевая силу гравитации под действием лишь тяги двигателей. Тяговооруженность истребителя в современном бою имеет огромное, иногда решающее значение.

- Подъемная сила.

Подъемная сила образуется под действием набегающего на крыло потока воздуха. Крыло представляет из себя каплевидный профиль, показанный на рисунке. Воздух, обтекая верхнюю часть профиля, ускоряется, и в силу ряда физических причин ( не буду загружать материал формулами) – давление воздуха падает, тогда как внизу крыла давление остается прежним. Таким образом за счет разности давлений воздуха на верхней и нижней поверхностях крыла, образуется подъемная сила, вектор которой в данном случае напрвлен вверх.

Размер, форма и профиль крыла,  определяют величину подъемной силы. Другой фактор, который влияет на величину подъемной силы - скорость воздуха, набегающего накрыло, а также плотность воздуха.

На величину подъемной силы также непосредственно воздействует угол, с которым крыло перемещается относительно воздушного потока. Этот угол известен как угол атаки. Поскольку угол атаки увеличивается, подъемная сила - также. Однако при слишком высоком угле атаки может произойти срыв потока с крыла- и как следствие, резкое уменьшение подъемной силы, часто ведущее к сваливанию самолета. Угол атаки предельный для данного типа самолета ( при котором срыв потока еще не происходит), называется критическим.

Тут мы сталкиваемся с другой, вполне объяснимой проблемой- чем выше угол атаки- тем выше лобовое сопротивление, т.к проекция плоскости крыла на набегающий воздушный поток с ростом угла атаки увеличивается.

Итак- лобовое сопротивление- третья сила, которую, безусловно необходимо учитывать при полете. Различают три основных типа сопротивления: индуктивное, волновое, и так называемое паразитическое.

# Индуктивное сопротивление

Индуктивное сопротивление - наиболее важная форма, как было описано выше- она зависит от проекции летательного аппарата на набегающий поток. Ведь несмотря на то, что воздух невидим, он имеет определенную плотность, и самолету, летящему с большой скоростью приходится преодалевать значительную силу, направленную против вектора перемещения летательного аппарата.

##### Сопротивление обшивки или паразитное сопротивление

Любая поверхность имеет определенные неровности, которые вызывают трение этой поверхности о воздух, образуя при этом дополнительное паразитное сопротивление, препятствующее перемещению летательного аппарата.

Из вышесказанного следует, что вы должны учитывать количество вооружения, подвешенного на ваш самолет, ведь каждая ракета, которую несет Су-27, создает дополнительное сопротивление и в существенной мере влияет на характеристики самолета.

Третий вид сопротивления- волновое.

При перемещении самолета со сверхзвуковой скоростью, впереди самолета создается скачек уплотнения (это относится только к сверхзвуку), который движется вместе с самолетом и создает огромноую дополнительную силу, препятствующую перемещению. При переходе самолета на сверхзвук, создание скачка уплотнения сопровождается мощной ударной волной, которая доходит до земли в виде мощного звукового хлопка.

Четвертая сила, воздействующая на летательный аппарат- сила тяжести. Зависит от веса самолета и направлена от центра тяжести самолета к земле. Вес самолета, кстати говоря, оказывает значительное влияние на его летные характеристики. Чем выше вес- тем сильнее силы инерции, поэтому сложнее развернуть самолет. Поэтому чем меньше подвешено вооружения, и чем меньше залито топлива, тем выше маневренные свойства самолета.

###### Рыскание, тангаж и крен

Тяга перемещает самолет сквозь воздушный поток, и имеются три оси движения, относительно которых может перемещатся самолет. Движения по этим трем осям называются рысканием, тангажом и креном.

Рыскание - движение вокруг вертикальной оси самолета.

Тангаж - движение вокруг горизонтальной оси. Вы испытываете это в виде перемещения носовой части вверх и вниз. Положение самолета, при котором его нос направлен вверх называют кабрированием, а вниз- пикированием.

Крен - движение вокруг продольной оси самолета, вы можете наблюдать его, в виде вращения линии горизонта перед вами. См. рисунок. Вверху- рысканье. Слева и справа соответственно тангаж и крен.

Я специально заостряю внимание на этих понятиях, так как далее по тексту они очень часто будут упоминаться. Невозможно управлять самолетом, не зная ежесекундно его истинное положение в пространстве.

Понятие сваливания.

Каждый летательный аппарат должен иметь определенную скорость в потоке воздуха, для того, чтобы создать подъемную силу, достаточную для поддержания его в воздухе ( преодаления силы тяжести). И, когда эта скорость недостаточна, происходит саливание самолета, которое невозможно предотвратить за счет увеличения угла атаки. Эта скорость различна для каждого типа летательного аппарата и называется скоростью сваливания. Выход самолета на режимы сваливания при недостаточном опыте пилота ведет к выходу на закритические углы атаки, и, зачастую, попаданию в штопор. Таким образом необходимо заботится о поддержании достаточной скорости при проведении различных эволюций в воздушном пространстве. У Су-27 эта скорость приблизительно равна-190-210 км/ч. Выход на режимы сваливания (критические режимы) обычно имеет место при взлете и посадке, а также при проведении резких эволюций в воздушном бою с высокими уровнями перегрузок и на максимальных углах атаки. Выход самолета на критические режимы предворяется режимами тряски (бафтинга), которые свидетельствуют о том, что нужно уменьшить угол атаки либо увеличить тягу. Обычно при проведении воздушного боя я стараюсь чтобы скорость не снижалась ниже 300 км/ч.

Тут настало время поговорить о скорости. Существует, по крайней мере 3 понятия скорости.

Истинная – это скорость перемещения самолета в пространстве относительно неподвижного воздушного потока.

Путевая- скорость относительно земли с учетом скорости перемещения воздушных масс.

И Приборная скорость- последняя- величина относительная, и показывает силу скоросного давления потока. Иными словами если на высоте 2000 м. Приборная скорость равна 800 км/ч, то это значит, что скоросное давление потока на данной высоте и при данной истинной скорости равно скоростному давлению на уровне моря при истинной скорости 800 км/ч. (понять тяжело, лучше просто запомнить). Изменение последней величины с высотой связано с изменением плотности воздуха с высотой.

###### Угловая скорость вращения и радиус

Две характеристики, имеющие значение при повороте самолета должен знать каждый - радиус поворота и угловая скорость вращения. Радиус Поворота - просто мера того, как сильно ваш реактивный самолет поворачивается. Если бы Вы смотрели свысока на самолет,  радиус поворота был бы расстоянием от центра круга поворота на самолет, измеренным в метрах.

## Уравнение для радиуса поворота: R=V2 /gG

V - скорость самолета в м/с.  g – константа, представляющая собой ускорение свободного падения = 9,81 м/с2, G – велечина перегрузки с которой выполняется поворот (показывает во сколько раз увеличивается ваш вес при выполнении того или иного маневра) Последняя бывает как положительной так и отрицательной. (вообще говоря штука неприятная, в реале ни один летчик не сможет вести 20-минутный воздушный бой при 9-кратных перегрузках, тяжело однако).  Считаем для примера: Скорость 800 км/ч (222,2 м/с), выполняем разворот с перегрузкой 6 едениц. R= 222.22/9.81*6 Получаем R=838.81 м. Да., оказывается вертимся то далеко не вокруг хвоста…

Не важно понять, как вычислить радиус поворота, но важно помнить, что скорость возведена в квадрат в уравнении и что уравнение также включает величину перегрузки. Чем больше величина G – тем более плотный поворот будет выполнять ваш самолет.

Угловая скорость вращения - другая важная характеристика перемещения самолета. Угловая скорость вращения показывает, как быстро самолет перемещается вокруг оси поворота / как быстро самолет перемещает свою носовую часть /. Угловая скорость вращения измерена в градусах в секунду и также зависит От перегрузки и воздушной скорости.

Угловая скорость вращения = K G / V

K - константа,зависящая от конкретного типа самолета, G-величина перегрузки, и V - Скорость. Это уравнение сообщает летчику - истребителю, что скорость вращения тем выше, чем меньше скорость и выше перегрузка. Угловая скорость вращения очень важна в ближнем воздушном бою, потому что имеет значение, как быстро Вы можете помещать вашу носовую часть на соперника. Так как Вы должны поместить вашу носовую часть на соперника, чтобы стрелять ракетами или пушкой, Вы нуждаетесь в максимальной угловой скорости вращения.

Вы никогда не достигните удачи в воздушном бою, если Вы не можете управлять вашей воздушной скоростью. Хорошая  боевая воздушная скорость – 750-850 км/ч. Если Вы летите быстрее, то Ваш самолет будет иметь очень большой радиус поворота и замедлять угловую скорость вращения. Если Вы летите медленнее чем 750 км/ч, ваш радиус поворота будет маленький, но ваша угловая скорость вращения понизится, потому что Вы не сможете достигнуть высокого значения перегрузки при более медленной скорости. Казалось бы из приведенных выше формул следует, что можно летать со скоростью 210 км/ч (меньше не получится), с перегрузкой в 9 единиц- и все соперники наши… Однако оптимальное соотношение скорости и создаваемой перегрузки как раз и достигается при скорости 750-850 км/ч именно тогда ваша угловая скорость будет максимальной. Однако нам не всегда нужна максимальная угловая скорость, иногда ей стоит и пожертвовать ради уменьшения радиуса разворота. Эти случаи будут описаны ниже.

Есть два можно так сказать совершенно различных стиля ведения воздушного боя. Первый, самый распространеный и простой для понимания- так называемый стиль углов. Или тактика углов. Данный способ предусматривает стремление пилота как можно быстрее получить возможность для атаки соперника, иногда в ущерб энергии и скорости. Указанная тактика характеризуется выполнением поворотов «нос к носу», при которых каждый из соперников пытается за счет уменьшения радиуса разворота и применения преследования с упреждением получить возможность для выстрела, очень часто на встречно-пересекающихся курсах.

Второй способ ведения боя гораздо более сложен для понимания. Это так называемая «тактика энергии». В этом случае пилот, использующий такую тактику старается за счет сохранения энергии своего самолета постепенно улучшить свое положение относительно соперника, как правило, избегая перехода в вязкий маневренный бой на малых и предельно малых скоростях и используя в основном повороты типа «нос к хвосту». Понятие энергии в воздушном бою – чрезвычайно важная вешь. Физику учили? Значит помните, что энергия бывает двух видов – потенциальная и кинетическая. Первая зависит от… правильно от высоты- чем больше высота тем выше энергия. А вторая- от скорости. Следовательно пилот, летящий выше и быстрее получает преимущество в энергии над соперником. На самом деле не все так просто… Надо ведь на соперника еще и поворачивать. А если летишь со скоростью 1300 км/ч на высоте 18000м- то от соперника можно только улететь… В общем надо выбирать золотую середину. Единственное, что можно в этом случае посоветовать- не перетягивайте на себя РУС. Чем выше угол атаки и перегрузка- тем быстрее вы расходуете свою энергию. Да… не слишком понятно что-то. Но я в самом начале предупредил- что это штука не легкая.

Практические указания : Не старайтесь придерживаться одной тактики , вы должны научится управлять энергией и манипулировать ею. В виртуальных поединках между опытными соперниками скорость редко превышает 850 км\ч .за последние пол года  наблюдается тенденция предпочтения тактики углов нежели тактики энергии. Во Фланкере 2.5 тактика энергии не оправдывает себя или становится слишком опасной -изменение полётной модели в сторону большей потери энергии при маневрировании привело к тому что агрессивно настроенный пилот может довольно быстро оказаться внутри вашего круга для выхода на атакующую позицию  (в случае если вы не меняете свою тактику и не применяете контрмер)

Теперь начнем с основ воздушного маневра. Самое первое, что нужно усвоить, это 3 способа преследования цели:

- преследование с отставанием, используется если Вы хотите сохранить вашу воздушную скорость и энергию, также применяется для того, чтобы избежать вылета вперед соперника или выхода на критические углы атаки, позволяя оставаться в задней полусфере соперника. Однако помните! Вы никогда не сможете открыть огонь если все время будете идти в преследовании с упреждением. Часто этот способ используют при тактике энергии.

- Чистое преследование- при этом способе носовая часть вашего самолета всегда направлена на соперника- применяется для открытия огня и для сокращения расстояния до соперника, если ваша скорость выше чем у него.

- Преследование с упреждением- весьма характерно для тактики углов, и позволяет быстро сократить расстояние до соперника, поворачивая внутри его виража, причем даже если Ваша скорость несколько ниже чем у соперника.

Выполнение разлета (встречи)

Итак: есть по крайней мере 3 основных способа выполнить встречу: это способы одного и двух кругов – а также разворот в вертикальной плоскости.

Выбор способа выполнения вашего первого разворота зависит от скорости соперника. Поэтому обязательно используйте  РЛС при подлете к цели! Вы должны определиться как вы будете выполнять первый разворот еще до пролета траверза цели! Когда цель находится в пределах визуальной видимости – используйте «замок» – кнопка (.) на расширенной клавиатуре! Вы должны постоянно видеть что делает соперник, и, что особенно важно, знать его скорость!  В дальнейшем Вы научитесь прогнозировать траекторию полета соперника, и соответствующим образом изменять свою. Ежесекундно видеть соперника- часто залог победы. В воздушном бою всегда побеждает тот, кто думает головой! Невозможно просто «перекрутить» опытного соперника, пытаясь постоянно направлять нос своего самолета на него.

Способ одного круга – это способ при котором Вы и соперник разворачиваетесь в одну сторону т.е. вы, например, делаете левый вираж а Ваш соперник – соответственно- правый.   При таком способе встречи преимущество получает тот, кто входит в разворот с меньшей скоростью. Скажем, у соперника –950 км/ч, тогда как у Вас – 800, Ваш радиус разворота будет меньше чем у соперника и Вы окажетесь на внутренней стороне его разворота, и сможете либо открыть огонь при пролете на встречном курсе, либо выполнить S-  разворот внутри его виража и после одного – двух виражей, постепенно увеличивая преимущество получить возможность для атаки в заднюю полусферу.

При способе двух кругов преимущество получает тот, у кого выше угловая скорость при выполнении разворота. При данном способе соперники выполняют разворот в разные стороны – т.е., например, оба делают правый вираж. Тот способ следует применять, если ваша скорость на входе в разворот превышает скорость соперника и при этом  не выходит из диапазона скоростей при которых фланкер имеет наибольшую угловую скорость разворота (750-850 км/ч). Таким образом, если у соперника 750 а у вас – 900 км/ч на входе в разворот, то стоит попробовать этот способ. Однако, при его выполнении следует получить некоторое боковое разделение от самолета соперника, чтобы компенсировать Ваш больший радиус разворота.

Что же касается способа выполнения первого разворота в вертикальной плоскости – то в этом случае (я думаю – вы со мной согласитесь) сами маневры идентичны двум описанным выше способам, только, соответственно, в вертикальной плоскости. При этом следует учитывать, что на вертикальном маневре самолет теряет большое количество энергии. А энергия в воздушном бою- это Ваша жизнь. Никогда не пытайтесь выполнить восходящий маневр если ваша скорость, и, соответственно, кинетическая энергия недостаточны! Я стараюсь чтобы скорость при такого рода эволюциях была не ниже чем 450 км/ч. Вы должны всячески избегать значительной потери скорости во время маневренного боя. Помните о Вашей энергии!

Отлично – вы получили преимущество над соперником и находитесь в более выгодном положении для атаки чем у него. Рассмотрим основные принципы атакующих действий.

Используйте режим «шлем» - и как можно дольше удерживайте соперника в захвате, чтобы видеть его скорость, при этом предпочтительнее использовать ОЛС, т.к. доплеровская РЛС не будет переключаться в режим сопровождения если ваши скорости с соперником приблизительно равны  (при атаке в заднюю полусферу) а также при атаке под ракурсом 4/4 (т.е. когда нос вашего самолета направлен на самолет противника и продольные оси самолетов перпендикулярны друг другу).

В поединках против человека часто используются атаки на встречных курсах – и иногда просто не успеваешь захватить цель, для таких случаев научитесь использовать «воронку».

Применяйте «ведущий разворот!» – вы должны все время стараться предугадать куда будет выполнять разворот соперник и  стараться начать свой разворот раньше чем он, таким образом постепенно увеличивая свое преимущество.

Помните! У Вас лишь 150 снарядов! Я применяю следующее правило – длинная дистанция – короткая очередь, короткая дистанция – длинная очередь.

Будьте  агрессивны! Основное отличие игры с человеком от игры с искусственным интеллектом – то, что человек агрессивен. AI, кстати, никогда не применяет ведущий разворот. Удерживайте цель в «замке», всякий раз, когда это только возможно! Научитесь использовать мини - ИЛС – это информация, которая отображается в том случае, когда ваш взгляд направлен в сторону от панели управления.

Помните, что при полете на больших углах атаки Су-27 очень быстро теряет скорость, поэтому не тяните все время бездумно рукоятку джойстика на себя -  вы будете очень быстро терять энергию, и, как следствие, – скорее всего, сбиты.

Не буду подробно останавливаться на маневрах «высокий» и «низкий» «йо-йо», т.к. неоднократно встречал в сети их описание и повторяться не буду.

Теперь о самом худшем положении в котором Вы можете оказаться – в положении обороняющегося.

Тут действует следующее правило – если соперник в вас не стреляет – значит попросту не может. Не облегчайте ему задачу. Главная ошибка, которую совершают начинающие- выполнение петли или полупетли со значительным уровнем перегрузкипри попытке оторваться  от соперника, который находится на 6-ти часах. Обычно это заканчивается тем, что Вас располосуют как куропатку из дробовика. Вторая характерная ошибка- изменение направления виража в обороне (опять же, когда соперник на 6-ти часах). В этом случае, пока вы перекладываете вираж, вы даете хороший шанс сопернику для стрельбы. Есть несколько способов попробовать «снять его с хвоста».

1 – «разделение» и «ножницы».

Вы видите,  что ваше положение относительно соперника все хуже и хуже и повороты уже не помогают. В таком случае Вы ждете, когда в очередной раз вы встретитесь при пролете на пересекающихся курсах и выходите из разворота в горизонтальный полет, одновременно включив движки на форсажный режим. (Попросту начинаете убегать от соперника). Затем начинаете просматривать его в зеркалах заднего вида. После того как соперник «заглотил наживку» и преследует Вас, постоянно ускоряясь – вы убираете тягу двигателей до минимума, выпускаете тормозной щиток и начинаете поворот на максимально возможном угле атаки в право (или влево), развернувшись на 90-100 градусов перекладываете вираж в другую сторону и также разворачиваетесь на 90-100 градусов(Удобнее всего пользоваться магнитным компасом, в верхнем правом углу кабины, для расчёта угла поворота в каждую сторону). Маневр называется «ножницы» и имеет своей целью заставить соперника проскочить  вперед. Таким образом, Вы из положения обороняющегося переходите в положение атакующего. Главное выполнять развороты достаточно интенсивно и продолжительно.  Во втором «Фланкере» выполнение этого, казалось бы, простого маневра, представляет достаточную трудность. Энергия расходуется очень быстро, а воостановить ее потом тяжело. Я очень любил «ножницы» при полетах на Flanker 1.5, однако стараюсь всячески избегать попадания в ножницы во 2-м фланкере. В случае если соперник пытается затянуть меня в этот маневр, я без снижения скорости продолжаю разворот в сторону, противоположную началу его маневра, с набором высоты и на максимальном форсаже. Когда соперник разберется, что маневр не удался, я как правило, уже имею за счет этого преимущество в высоте и энергии, а зачастую и угловое преимущество. В общем Вам решать – применять или не применять данный маневр.

Практический совет по применению – в процессе выполнения манёвра основная трудность состоит в том- где соперник , поэтому после каждого разворота поворачивайте «взгляд» в режиме «ШЛЕМ» в сторону разворота , как только вы обнаружили цель произведите захват . Далее задача состоит в том чтобы как можно скорее довернуть на противника и прицельно выстрелить .В ножницах выигрывает тот у кого меньшая скорость , то есть ваша задача - как можно быстрее и неожиданно для противника потерять скорость. Для этого при перекладывании виража можно использовать педали , однако помните что эффективность рулей на малых скоростях (400-500км\ч) возрастает и может привести к сваливанию в штопор.

Другой оборонительный маневр – оборонительная спираль. Представляет собой нисходящую спираль, выполняемую с углом наклона продольной оси самолета к горизонту примерно 50 –60 градусов, на минимальных оборотах и максимальном угле атаки. Цель маневра – заставить соперника проскочить вперед вас за счет большей его скорости.  Также достаточно трудно выполняется во ф-2, но приносит хорошие результаты.

Стоит описать и еще один способ обороны. Названия его трактуются по разному, я называю его восходящей оборонительной спиралью. Применяется она против соперника, увлекшегося применением тактики углов, при условии если ваша энергия выше чем у соперника. Например, соперник проводит атаку под большим ракурсом к вам ( находится, скажем на 4х часах и нос его направлен прямо на вас.). Если скорость соперника меньше чем ваша, можно попробовать перейти в вираж в сторону соперника с углом кабрирования примерно 35-45 градусов, и перегрузкой 3-4 единицы. За счет большей энергии вы получите значительное вертикальное разделение от соперника, и затем сможете развернутся на него ( переходя в пикирование на соперника), положение по углам будет нейтральным, а преимущество в энергии останется при этом у Вас, в дальнейшем можно будет постараться его реализовать.

На этом пока и остановимся. И, наконец, главное – больше летайте с человеком! Чем больше налет, тем выше уровень мастерства!

Вопросы и предложения посылать по адресу:

Дмитрий (Izverg) Загитов

Zagitov@lipetsk.ru